MERA — Multi-channel Deterministic RF Event Recorder IP

AMD Versal RF 고객 RTL 공백 분석 및 독립 IP 하드웨어 아키텍처 명세서

문서일: 2026-09-22
상태: Concept / Architecture Baseline
대상 플랫폼: AMD Versal RF 계열, 특히 VR1952

# Executive Summary

본 보고서는 AMD Versal RF 계열에서 AMD가 이미 제공하는 RF 데이터 변환, DSP hard IP, AI Engine/NoC/AXI 데이터 이동 기능을 먼저 분리한 뒤, 그 위에서 고객이 반복적으로 작성해야 하는 application-specific RTL의 공백을 찾는 것을 목적으로 한다. 결론은 범용 Data Mover, FFT, Channelizer, Resampler 또는 단순 FIFO/Backpressure IP를 독립 제품으로 만드는 것은 차별화 근거가 약하다는 것이다.

대안으로 제안하는 MERA(Multi-channel Deterministic RF Event Recorder)는 여러 RF 채널의 스트림에서 이벤트를 기준으로 pre-trigger/post-trigger 구간을 결정적으로 보존하고, 채널 간 sample index를 정렬하며, timestamp/metadata를 포함한 event record를 AXI4-MM을 통해 DDR에 burst write하는 application-layer IP이다.

중요한 한계도 명확히 한다. 공개 자료만으로 'AMD가 동일한 capture IP를 제품으로 절대 제공하지 않는다'고 증명할 수는 없다. 그러나 AMD/Xilinx 공개 RFSoC 설계에서는 capture memory, trigger, FIFO flush, deep capture, DMA가 별도의 설계 특화 블록으로 나타나며, RFDC 드라이버 예제도 capture/stimulus register write가 design-specific이라고 명시한다. 따라서 본 보고서는 '공개 자료에서 확인되는 고객 RTL 영역'을 제품 후보로 좁힌 것이다.

# 1. 문제 정의와 조사 질문

AMD가 VR1952에서 이미 silicon/hard IP로 해결하는 기능은 무엇인가?

그 기능 사이의 경계에서 고객이 실제로 RTL을 작성해야 하는 부분은 무엇인가?

그 고객 RTL이 단순 glue logic인지, 반복 가능한 독립 IP로 묶을 가치가 있는지?

FPGA/HLS 환경에서도 검증 가능하고, 향후 design-house/IP 업무 포트폴리오로 연결할 수 있는 구조인가?

# 2. 기준 제품: AMD Versal RF VR1952

| 항목 | VR1952 공개 사양 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 14-bit RF ADC | 8개, 최대 32 GSPS | AMD 제품 페이지 / DS950 |
| 14-bit RF DAC | 16개, 최대 16 GSPS | AMD 제품 페이지 / DS950 |
| AI Engine | 120 tiles | AMD 제품 페이지 / DS950 |
| LDPC Decoder | 6 | AMD 제품 페이지 / DS950 |
| Channelizer | 공식 제품 페이지 320개; DS950 리소스 표는 96 × 1 GSPS로 표기 | 문서 버전/카운트 정의 차이. DS950를 자원량 기준으로 사용 |
| FFT/iFFT | 공식 제품 페이지 40개; DS950 리소스 표는 36개 | 문서 버전/카운트 정의 차이. DS950를 자원량 기준으로 사용 |
| Poly Block | 24 | AMD 제품 페이지 / DS950 |
| System Logic Cells | 2,473,800 | DS950 |
| LUT | 1,130,880 | DS950 |
| DSP58 | 3,976 | DS950 |
| PL Memory | 189 Mb | AMD 제품 페이지 / DS950 |
| DDR Memory Controllers | 5 | AMD 제품 페이지 / DS950 |
| GTM/GTMP | 20 GTMP, 56G(112G) 표기 | AMD 제품 페이지 / DS950 |

주의: AMD의 공개 웹 제품 페이지와 최신 DS950에서 Channelizer/FFT 개수가 다르게 보인다. 이는 문서 버전 또는 '논리 블록 수'와 '특정 속도/구성 기준 자원 수'의 정의 차이 가능성이 있으므로 본 설계에서는 DS950를 정확한 현재 리소스 기준으로 삼고, 웹 페이지 수치는 별도 참고치로만 기록한다.

# 3. AMD가 이미 해결하는 영역

| 영역 | 확인된 기능/수치 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| RF data conversion | 14-bit ADC/DAC, DDC/DUC 등 | AMD 제공 |
| FFT/iFFT | 4 GSPS; 8~4096 point; 18-bit input / 31-bit output | 독립 FFT IP 기회 낮음 |
| Channelizer | 64-tap programmable filter + 8-point FFT | 독립 channelizer 기회 낮음 |
| Polyphase arbitrary resampler | 256 phases, 17 taps/phase, 4,352-tap prototype; 1 GSPS/instance | 독립 resampler 기회 낮음 |
| AIE stream switch | 32-bit AXI4-Stream crossbar; FIFO/arbiter/backpressure | 범용 stream infrastructure 중복 |
| PL→AIE | 8 streams/column; 64-bit physical stream, 32/64-bit configurable; aggregate 32 GB/s/column | 범용 boundary IP 중복 |
| AIE→PL | 6 streams/column; aggregate 24 GB/s/column | 범용 boundary IP 중복 |
| AIE buffering | PL→AIE CDC FIFO 12-deep; switch FIFO 4-deep/port; optional 16-deep chainable FIFO | 범용 FIFO IP 중복 |
| AXI DataMover | 8~1024-bit AXI4-Stream; 32~1024-bit AXI4; burst 2~256 beats; MM2S/S2MM | 범용 DMA IP 중복 |

# 4. 데이터 경계별 Gap Analysis

| Boundary | Width/Clock | Throughput | Buffer/Backpressure | 고객 RTL | AMD 해결 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF ADC → PL | VR1952 exact public interface width는 본 조사에서 미확정 | ADC rate/decimation 의존 | RFDC 내부/인터페이스 buffering 존재 가능; exact VR1952 공개 수치 미확정 | application routing/selection/capture | RF ADC + DDC/DUC |
| PL → FFT | 18b in / 31b out; IP 4 GSPS | 4 GSPS/IP | IP 내부 상세 공개 범위 제한 | stream connection / framing | hard FFT/iFFT |
| PL → Channelizer | 세부 physical interface 공개값 제한 | 1 GSPS class resource | IP 내부 상세 제한 | stream connection / channel mapping | hard channelizer |
| PL → Resampler | 16b complex / 24b coeff | 1 GSPS/instance; 4 GSPS configurations | IP 내부 상세 제한 | stream connection / control | hard polyphase resampler |
| PL ↔ AIE | 64b physical; 32/64 configurable; two streams→128b 구성 가능 | PL→AIE 32 GB/s/column; AIE→PL 24 GB/s/column | 12-deep CDC + 4-deep switch + optional 16-deep | application dataflow | AIE interconnect/FIFO |
| Stream ↔ DDR | DataMover 8~1024b stream, 32~1024b MM | AXI/memory dependent | store-forward/queues/burst | command generation / record policy | DataMover |
| Event capture | 애플리케이션 정의 | event rate dependent | customer-defined circular/pre/post buffers | trigger policy, event record, alignment, timestamp | 공개 자료상 generic primitive만 확인 |

# 5. 결정적 근거: 공개 RFSoC 설계에서 실제로 남는 RTL

AMD/Xilinx의 공개 RFSoC-MTS 설계는 3개 ADC 채널을 내부 memory에 64 kilosamples 저장하고, 네 번째 채널을 deep-capture 모듈로 보내며, 더 긴 capture에는 PL-DRAM을 사용할 수 있다고 설명한다.

ADC capture memories가 채널별로 존재한다.

trig_cap 신호가 ADC capture를 실제로 trigger한다.

fifo_flush가 DMA FIFO를 초기화한다.

adc_dma가 PL DMA를 통해 DDR4로 데이터를 이동한다.

deepCapture 모듈이 장시간 capture 경로로 사용된다.

더 직접적인 근거로 AMD/Xilinx RFDC interrupt example은 stimulus/capture register write에 대해 'Below writes are not generic, they are design specific'이라고 명시하고, capture block register가 user-specific design에 따라 달라질 수 있음을 설명한다.

# 6. 왜 단순 Capture IP가 아닌가

단순 ADC→BRAM→DDR capture는 상품 차별성이 약하다. MERA의 제품 경계는 '데이터 저장'이 아니라 '이벤트를 중심으로 여러 채널의 시간 구간을 결정적으로 구성하는 것'이다.

Pre-trigger circular buffer: 이벤트 발생 이전 데이터를 보존

Post-trigger capture: 이벤트 이후 지정된 길이까지 수집

Multi-channel sample-index alignment: 여러 채널을 동일 기준점으로 묶음

Timestamp: event 및 record 생성 시점의 시간 정보

Record formatter: header + channel metadata + sample payload

Deterministic burst writer: DDR에 정해진 형식으로 기록

Overflow/discontinuity detection: 데이터 유실 여부를 명시적으로 기록

Event queue: 여러 이벤트가 연속 발생해도 record를 잃지 않도록 정책화

# 7. 제안 IP의 시스템 위치

권장 시스템 구성은 다음과 같다.

RF ADC → DDC/Channelizer/FFT/AIE detector → MERA → AXI4-MM/DataMover → DDR

MERA는 AMD hard IP를 대체하지 않는다. 오히려 AMD hard IP에서 생성된 '관심 이벤트'와 고속 sample stream을 제품 수준의 기록 단위로 바꾸는 상위 application IP다.

# 8. 제안 아키텍처

| 블록 | 역할 | 핵심 상태/구현 |
| --- | --- | --- |
| AXIS Input Adapter | 입력 stream 표준화 | TVALID/TREADY/TLAST/TKEEP 처리 |
| Channel Demux | 채널별 데이터 분리 | channel ID/stream mapping |
| Circular Pre-Trigger Buffer | 최근 N samples 유지 | BRAM/URAM 기반 ring buffer |
| Trigger Engine | capture 시작 조건 결정 | external/software/threshold/event |
| Capture FSM | pre→trigger→post→commit 상태 전이 | IDLE/PRE/ARMED/POST/COMMIT/ERROR |
| Timestamp Counter | 64-bit timebase | free-running counter |
| Alignment Engine | 채널 sample index 정렬 | common sample counter + offset table |
| Record Formatter | 메타데이터 + payload 구성 | fixed header + channel descriptors |
| Event Queue | 복수 이벤트 관리 | descriptor FIFO |
| AXI-MM Writer | DDR burst write | burst scheduler / address manager |
| Status/Telemetry | overflow, drop, latency 등 | AXI4-Lite registers |

# 9. 권장 v1.0 하드웨어 사양

| Parameter | 권장값 | 허용/비고 |
| --- | --- | --- |
| Channels | 8 | 4/8/16 parameterizable |
| Input sample | Complex I/Q | v1.0 기본 |
| I/Q width | 16-bit + 16-bit | parameterizable 8~24b |
| AXI-S input width | 128-bit | 32/64/128 parameterizable |
| AXI-S clock | 250 MHz baseline | 실제 FPGA 결과에 따라 200~500 MHz sweep |
| Timestamp | 64-bit | free-running |
| Pre-trigger depth | 64 Ki samples/channel | 2^10~2^20 권장 parameter |
| Post-trigger depth | 256 Ki samples/channel | 2^10~2^22 parameter |
| Trigger sources | 4 | EXT / SW / threshold / upstream event |
| Event ID | 32-bit | monotonic |
| Channel alignment | sample-index exact | ±0 sample 목표 |
| Output | AXI4-MM S2MM | AMD DataMover와 연결 가능 |
| Record header | 64 bytes | versioned |
| Max events in queue | 64 | parameterizable |
| Overflow policy | drop-new + sticky flag | v1.0 deterministic |
| CRC | optional 32-bit | record-level |

# 10. Record Format v1.0

| Offset | Bytes | Field | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | MAGIC | 0x4D455241 ('MERA') |
| 0x04 | 2 | VERSION | 0x0100 |
| 0x06 | 2 | HEADER_LEN | 64 |
| 0x08 | 4 | EVENT_ID | event sequence |
| 0x0C | 4 | CHANNEL_MASK | 활성 채널 |
| 0x10 | 8 | TIMESTAMP | trigger sample time |
| 0x18 | 4 | PRE_SAMPLES | trigger 이전 sample 수 |
| 0x1C | 4 | POST_SAMPLES | trigger 이후 sample 수 |
| 0x20 | 4 | SAMPLE_WIDTH | I/Q bit width |
| 0x24 | 4 | SAMPLE_FORMAT | complex/fixed-point encoding |
| 0x28 | 4 | ALIGN_STATUS | alignment result |
| 0x2C | 4 | STATUS | overflow/drop/error bits |
| 0x30 | 8 | PAYLOAD_BYTES | payload size |
| 0x38 | 8 | RESERVED | future use |

# 11. Register Map v1.0

| Offset | Register | R/W | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | CONTROL | RW | ENABLE/ARM/SOFT_TRIGGER/FLUSH |
| 0x004 | STATUS | RO | ARMED/TRIGGERED/CAPTURING/DONE/OVERFLOW/ERROR |
| 0x008 | TRIGGER_SEL | RW | trigger source select |
| 0x00C | CHANNEL_MASK | RW | active channels |
| 0x010 | PRE_LEN | RW | pre-trigger samples |
| 0x014 | POST_LEN | RW | post-trigger samples |
| 0x018 | TIMESTAMP_LO | RO | timestamp low |
| 0x01C | TIMESTAMP_HI | RO | timestamp high |
| 0x020 | EVENT_ID | RO | current event id |
| 0x024 | WRITE_ADDR_LO | RW | DDR base low |
| 0x028 | WRITE_ADDR_HI | RW | DDR base high |
| 0x02C | MAX_RECORDS | RW | event queue limit |
| 0x030 | IRQ_ENABLE | RW | interrupt mask |
| 0x034 | IRQ_STATUS | RW1C | interrupt status |
| 0x038 | ALIGN_OFFSET0 | RW | CH0 alignment offset |
| 0x03C | ALIGN_OFFSET1 | RW | CH1 alignment offset |
| 0x040 | ALIGN_OFFSET2 | RW | CH2 alignment offset |
| 0x044 | ALIGN_OFFSET3 | RW | CH3 alignment offset |
| 0x048 | ALIGN_OFFSET4 | RW | CH4 alignment offset |
| 0x04C | ALIGN_OFFSET5 | RW | CH5 alignment offset |
| 0x050 | ALIGN_OFFSET6 | RW | CH6 alignment offset |
| 0x054 | ALIGN_OFFSET7 | RW | CH7 alignment offset |
| 0x058 | CAP_COUNT | RO | completed capture count |
| 0x05C | DROP_COUNT | RO | dropped event count |

# 12. FSM 명세

| State | 진입 조건 | 동작 | 종료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET | reset | register init, pointer clear | reset deassert |
| IDLE | not armed | stream ignored/optional monitor | ARM |
| ARMED | ARM=1 | circular pre-buffer 계속 갱신 | TRIGGER |
| TRIGGERED | trigger accepted | trigger timestamp/event id latch | next cycle |
| POST_CAPTURE | triggered | post-trigger samples 수집 | post_len reached |
| COMMIT | capture complete | record header/payload descriptor 생성 | descriptor queued |
| DMA_WAIT | descriptor queued | AXI-MM writer arbitration | write complete |
| DONE | write complete | status/IRQ set | next event/REARM |
| ERROR | overflow/invalid config | sticky error latch | software clear |

# 13. Backpressure 및 결정성 정책

입력 AXI4-Stream의 TREADY가 내려갈 수 있는 구조는 이벤트 기록에서 데이터 유실 위험을 만든다. 따라서 v1.0의 권장 정책은 정상 capture 구간에서는 입력을 backpressure하지 않고, 내부 circular buffer가 항상 sample rate를 흡수하도록 한다.

Normal armed mode: TREADY=1을 목표로 유지

DDR writer가 느려져도 capture buffer가 우선 데이터를 보존

buffer watermark가 임계치를 넘으면 STATUS에 EARLY_OVERFLOW 경고

실제 overflow 발생 시 DROP/OVERFLOW sticky bit 기록

event commit과 DDR write는 분리하여 capture path의 실시간성을 보장

DMA/DDR contention은 record queue가 흡수

# 14. 성능 모델

8채널, I/Q 각 16-bit라면 채널당 32 bit/sample이다. 8채널 aggregate raw payload는 8 × 32 = 256 bit/sample = 32 byte/sample이다.

| 샘플률 | 8채널 raw payload | 필요 지속 write BW |
| --- | --- | --- |
| 100 MSPS | 3.2 GB/s | 최소 3.2 GB/s + overhead |
| 250 MSPS | 8.0 GB/s | 최소 8.0 GB/s + overhead |
| 500 MSPS | 16.0 GB/s | 최소 16.0 GB/s + overhead |
| 1 GSPS | 32.0 GB/s | 최소 32.0 GB/s + overhead |

이 표는 MERA의 외부 DDR이 실제로 해당 bandwidth를 보장한다는 뜻이 아니다. 이는 설계 요구량을 산정하기 위한 raw payload 모델이다. 실제 sustained BW는 DDR controller, NoC, AXI width, burst length, arbitration, clock, 다른 master의 traffic에 의해 결정되므로 FPGA 보드에서 측정해야 한다.

# 15. 검증 계획

| 검증 레벨 | 시험 | Pass 기준 |
| --- | --- | --- |
| C-sim | trigger 위치별 pre/post payload | golden reference와 100% 동일 |
| C/RTL co-sim | record header/payload | bit-exact |
| RTL simulation | AXI backpressure | no illegal transfer / no lost sample under specified buffer margin |
| Formal/Assertion | FSM safety | invalid state/illegal transition 없음 |
| FPGA | 100/250/500 MHz sweep | timing closure 및 measured throughput |
| FPGA | 4/8/16 channel sweep | resource scaling 기록 |
| FPGA | DDR contention | defined traffic 조건에서 drop policy 검증 |
| Fault injection | trigger storm | DROP_COUNT/STATUS 정확 |
| Alignment test | 채널별 artificial offset | 보정 후 ±0 sample |

# 16. PPA/Engineering Ablation

Architecture A: BRAM circular buffer + single AXI writer

Architecture B: per-channel buffer + shared formatter

Architecture C: packed interleaved buffer + shared writer

Architecture D: event descriptor queue depth 16/32/64/128

AXI width: 64/128/256/512 bit

burst length: 16/32/64/128/256 beats

pre-trigger depth: 4K/16K/64K/256K

channel count: 4/8/16

논문의 핵심은 '새로운 ML 알고리즘'이 아니라, 동일한 capture requirement를 만족시키는 hardware architecture 사이에서 resource, Fmax, latency, sustained write bandwidth, determinism의 trade-off를 계측하는 것이다.

# 17. 상품화 경계와 비목표

| 포함 | 비포함 |
| --- | --- |
| event trigger/record policy | ADC analog frontend |
| multi-channel alignment | FFT/channelizer 자체 |
| pre/post circular capture | generic AXI DataMover 자체 |
| timestamp/metadata | DDR controller 자체 |
| record formatting | AIE compute kernel |
| capture overflow diagnostics | 특정 radar detection algorithm |
| AXI4-S/AXI4-MM integration | 특정 RF application의 proprietary detector |

# 18. 시장/제품 주장에 대한 증거 수준

| 주장 | 증거 수준 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| AMD는 FFT/channelizer/resampler/DMA를 이미 제공 | 높음 | 공식 문서 확인 |
| AMD AIE interconnect가 FIFO/backpressure를 제공 | 높음 | AM009 확인 |
| 공개 RFSoC 설계에서 capture/trigger/deep capture가 별도 구성 | 높음 | Xilinx 공개 GitHub 확인 |
| RFDC example의 capture register가 design-specific | 높음 | AMD/Xilinx 코드 주석 직접 확인 |
| 모든 Versal RF 고객이 이 문제를 반복적으로 겪는다 | 낮음~중간 | 공개 자료만으로 정량 증명 불가 |
| AMD가 MERA와 동일한 제품을 판매하지 않는다 | 미확정 | 비공개/early-access IP 가능성 때문에 단정 금지 |
| 독립 상용 IP로 충분한 시장가치가 있다 | 검증 필요 | 고객 인터뷰/benchmark 필요 |

# 19. 개발 로드맵

Stage 0 — AMD 공개 reference design에서 capture path의 RTL/driver boundary를 추가 조사

Stage 1 — 4-channel, 128-bit AXIS, BRAM circular buffer, software trigger

Stage 2 — pre/post capture + timestamp + record header

Stage 3 — 8-channel alignment + external/threshold trigger

Stage 4 — AXI-MM burst writer + DDR FPGA measurement

Stage 5 — HLS vs hand RTL architecture/resource comparison

Stage 6 — parameter sweep와 reproducible benchmark package

Stage 7 — 고객 요구를 가정한 product datasheet/API/verification collateral 작성

# 20. 최종 결론

현재까지 조사된 근거를 종합하면, 독립 IP의 초점을 AMD의 primitive를 대체하는 방향으로 잡는 것은 설득력이 약하다. 특히 FFT, channelizer, arbitrary resampler, AIE stream switch, FIFO/backpressure, AXI DataMover는 이미 상당히 강력하다.

반면 공개 설계에서 반복적으로 나타나는 capture/trigger/deep-capture/data-recording 영역은 application-specific logic으로 남아 있다. 따라서 MERA는 'AMD IP를 더 빠르게 복제하는 IP'가 아니라 'AMD hard IP가 생산한 RF stream을 deterministic event record로 제품화하는 IP'로 정의하는 것이 타당하다.

단, 상용화 전제의 가장 중요한 다음 검증은 AMD의 비공개 customer IP 존재 여부가 아니라, 공개/실제 고객 설계에서 동일 기능이 반복적으로 수백~수천 줄의 RTL/driver glue로 재구현되는지, 그리고 MERA가 이를 얼마나 줄이는지 정량화하는 것이다.

# 참고 문헌 / 공식 자료

AMD Versal RF Series Product Page — https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs-and-fpgas/versal/rf-series.html

AMD DS950 — Versal Architecture and Product Data Sheet — https://docs.amd.com/api/khub/documents/BY0FMkLH05y85Nwu4GmWsw/content

AMD DS945 — Versal XQ Architecture and Product Data Sheet — https://docs.amd.com/api/khub/documents/wBgkyKdTzQhGgubawOKewA/content

AMD AM009 — AI Engine Architecture Manual: Stream Switch Buffering — https://docs.amd.com/r/en-US/am009-versal-ai-engine/Stream-Switch-Buffering-and-Latency

AMD AM009 — AI Engine to PL Interface — https://docs.amd.com/r/en-US/am009-versal-ai-engine/AI-Engine-to-Programmable-Logic-Interface

AMD AM009 — AXI4-Stream Interconnect — https://docs.amd.com/r/en-US/am009-versal-ai-engine/AXI4-Stream-Interconnect

AMD PG022 — AXI DataMover — https://docs.amd.com/r/en-US/pg022_axi_datamover/Features

AMD/Xilinx RFSoC-MTS GitHub — https://github.com/Xilinx/RFSoC-MTS

AMD/Xilinx RFDC interrupt example — https://github.com/Xilinx/embeddedsw/blob/master/XilinxProcessorIPLib/drivers/rfdc/examples/xrfdc_intr_example.c